- 有机液态储氢

- 目前，高压气态储氢技术因其操作简便和较低的技术门槛而被广泛采用。尽管如此，由于氢气在高压状态下存在泄漏甚至爆炸的风险，加之在压缩和储存过程中可能造成氢能的损失，其安全性和效率问题日益受到关注。在这一背景下，有机液态储氢技术以其高储氢密度、良好的安全性和强大的兼容性脱颖而出。

- 与传统的高压气态储氢相比，有机液态储氢技术在常温常压的条件下以液态形式储存，能够实现 5wt%以上的储氢密度，且储氢介质的物理性质与汽油类似，可以便捷地利用现有的油气储运体系进行规模化运输，且运输过程中氢气损失较小，方便又安全。

- [1]梅琦,王晓东,马精键,等.有机液态储氢技术在川藏地区的应用前景[J].天然气技术与经济,2025,19(03):76-82.DOI:CNKI:SUN:TRJJ.0.2025-03-011.

- 盐穴储氢

- 洱源县盐矿资源丰富，是云南省重要的盐业生产基地之一，境内乔后盐矿为当地历史悠久的大型盐矿，也是云南四大盐矿之一。

- 盐穴储氢是利用天然的盐穴(如岩盐层)或人工溶解盐层形成的空洞来大规模储存氢气的技术。盐层因其优异的结构稳定性和极高的密封性，为氢气提供一个安全、封闭且稳定的储存环境，从而有效防止氢气泄漏，并能够在高压条件下进行储存。

- 位于英国Teesside的储氢库由3个盐穴组成，建造时间最早，现已运行50年，拥有超过2×104m3的储存容量，能够存储纯度约为95%的氢气。

- 张博轩,郭思宇,郭铠毅,等.盐穴储氢技术的发展现状与挑战[J].中外能源,2025,30(09):32-39.DOI:CNKI:SUN:SYZW.0.2025-09-005.

- 地热−氢能系统

- 通过耦合地热发电等方式，可以提高制氢的经济性。地热−氢能系统将地热发电产生的电能通过电解池转变为氢气，实现电能与氢能的耦合，产出的氢气不仅能够满足化工园区氢气需求，还能储存于储氢罐中，并可通过燃料电池逆向转化为电力，进而实现多能源协同转换与高效利用。通过建立双层优化模型、系统机理模型及运用工业求解器与优化算法等，实现系统优化、提出新型系统构建方案，并对其可行性进行探讨。具体而言，碱性电解制氢的温度范围为 70~90 °C，质子膜电解制氢的温度为 50~80 °C，与中浅层地热(80~150 °C)部分匹配。

- 路诗梦,孙建林,曾凡杰,等.零碳地热能综合利用技术研究进展[J/OL].发电技术,1-14[2025-10-19].https://doi.org/10.12096/j.2096-4528.pgt.25046.

- 全光谱太阳能与氢能利用协同的分布式综合能源

- 针对现有太阳能与氢能协同的混合能源系统存在系统能量利用率低、能源供需不匹配等问题，提出了全光谱太阳能与氢能利用协同的分布式综合能源架构。考虑太阳能综合输出效果最佳，确立了光谱分频窗口为 700~1100 nm。新系统的最佳容量配置是太阳能聚光面积为6 000 m2，储热装置容量比 Nstore 为 0.9。经过容量配置优化后，系统的能效达到 29.03%，比初始设定下系统的能效提高了 3.56%。采用全光谱太阳能与氢能利用协同的分布式综合能源系统，不仅提高了能源利用效率，还有效减少了温室气体排放，为实现可持续发展目标提供了新的思路和方法。

- 翟宇凯,王炯超,吴寒逸,等.全光谱太阳能与氢能利用协同的分布式综合能源集成与优化[J].洁净煤技术,2024,30(12):171-179.DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.HH24102801.

- 太阳能甲烷重整制氢

- 基于甲烷重整反应的强吸热特性，太阳能驱动的甲烷重整可吸收最高相当于甲烷高位热值２３％的太阳热能，并以化学能的形式实现太阳能储存和利用，达到同时提升氢能中太阳能占比与降低制氢碳排放的有益效果。因此，太阳能驱动天然气重整制氢技术有望在近中期发挥重要作用。在ＬｅＣｈａｔｅｌｉｅｒ原理基础上，通过产物吸收强化降低重整反应温度，有望突破与太阳能聚光技术结合的瓶颈。进一步，通过突破甲烷转化源头制氢与脱碳的协同，有望解决传统重整制氢的高温、高能耗、高碳排放挑战。

- [1]王彬,郭轲,邵煜,等.太阳能甲烷重整制氢研究进展[J].洁净煤技术,2024,30(09):1-25.DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.CN24082901.

- 绿氢制备技术

- 太阳能制备绿氢

- 太阳能分解制氢包含３种主流方式：光催化法制氢，光热法制氢，光电化学法制氢。光催化制氢是利用光催化剂的吸光特性实现光解水反应．但 目前制氢效率较低，仍处于验证示范阶段．光电化学法制氢利用光电化学电池工作原理需要外加电路参与，而光热解法是直接将系统温度在光照下达到２０００Ｋ 以上，使用一步法直接分解水制取氢气和氧气，后两者在某些场景下已有一定的商业化应用。

- 生物质制备绿氢

- 生物质制氢有２种主要方式热化学法和生物法。热化学法还可以细分为：超临界 水气化、蒸汽气化、生物质热解重整法制氢．其中生物质热解重整法制氢已实现商业应用．热化学法制氢的缺点是制备的氢气纯度不高．生物法制氢包括暗厌氧菌发酵、光合生物及其耦合制氢等。

- 目前我国单体最大的ＡＬＫ制氢速度可达到３０００Ｎｍ３／ｈ．日本ＰＥＭ 电 解 槽 其 制 氢 速 度 高 达３００Ｎｍ３／ｈ，且各项指标远超国际水平．ＰＥＭ相较ＡＬＫ其制氢效率更高，体积更小，响应速度也更快。

- [1]李致朋,叱干东东,肖仪卓,等.中国氢能产业关键技术发展与应用探究[J/OL].河南师范大学学报(自然科学版),1-11[2025-10-26].https://doi.org/10.16366/j.cnki.1000-2367.2025.08.08.0001.