1. 能量密度与资源潜力

温度范围： 地表温泉温度普遍在40℃ - 90℃之间，地下2000米以浅的地热流体温度可达150℃以上，部分区域超过200℃，具备发电潜力。

热储类型： 对流型地热系统。热量来源于地壳深处的岩浆囊或高热流背景，通过深大断裂作为通道，将热能从地下深处向上传导，加热裂隙中的水，形成高温热储。

资源总量： 据初步勘探评估，洱源县的地热资源潜力巨大。若进行规模化开发（打地热井），其理论发电潜力可达数十兆瓦（MW）。

2. 空间分布

沿断裂带集中分布的特点。

主要热田/集中区：

牛街热田：县境北部。出露高温温泉，地热井口温度高。

右所-三营热田：县境中部，地热活动强烈，温泉众多，是当前旅游开发和农业温室利用的主要区域。

九气台片区：靠近县城，以“硫磺温泉”著称。

3. 时间分布（稳定性）

长期稳定性： 不受昼夜、季节和天气变化的影响。

短期波动： 在自然状态下，单个温泉的流量和温度可能会有极微小的季节性波动，但这对于工程化开发利用（如打井取热）的影响可以忽略不计。通过科学回灌，可以确保地热田压力的长期稳定，实现可持续开采。

4. 利用方法

直接利用：

医疗洗浴与旅游：如建造温泉度假村、疗养院。

农业温室供暖：利用中低温地热水为温室大棚供暖，种植反季节蔬菜、花卉，甚至热带水果。

水产养殖：用于养殖罗非鱼、鲟鱼等喜温水产品。

城乡供暖：为县城及周边村镇的建筑提供冬季供暖。

能量转化（发电）：

闪蒸发电： 适用于温度在150℃以上的高温热水田。将高温地热水引入低压罐，部分热水迅速“闪蒸”成蒸汽，推动汽轮机发电。

双循环发电（ORC）： 适用于90℃ - 150℃的中低温地热资源。地热水通过换热器加热一种低沸点工质（如异丁烷），工质汽化推动涡轮机发电。这种方式可以充分利用不能直接闪蒸的中低温资源，提高整体利用率。

5. 转化效率

发电效率：

对于闪蒸发电系统，在地热流体温度150℃ - 200℃的范围内，其热电转换效率通常在10% - 15% 之间。

对于双循环发电系统，在100℃左右的温度下，效率约为5% - 10%。

直接利用效率：50% - 70% 甚至更高。

综合效率与梯级利用：

例如：

1. 首先，用200℃左右的高温流体进行闪蒸发电

2. 发电后排出的约90℃- 120℃的废水，用于区域供暖或工业干燥。

3. 供暖后降至40℃- 50℃的水，再用于农业温室或水产养殖。

4. 最后，接近环境温度的水回灌到地下，以维持热储压力。

通过这种“热电联产、梯级利用”的模式，地热能的综合能源利用效率可以超过70%，