1. 能量密度

热能储量（资源量）： 根据对“洱源盆地”主要热田（九气台-温水等）的评估，地表热流量显示其大地热流值远高于全国平均水平。

保守估算，深度2000米以浅的热储中，储存的总热能约为 1.5 × 10^17 焦耳。

年平均可用的热能功率： 如果仅考虑天然补给和可持续开采部分，其可持续开采的热能功率潜力估计可达 80-100 MW（兆瓦）。

前沿科技视角（EGS）：

如果应用增强型地热系统技术，开发深度3000-5000米、温度>150℃的干热岩资源，其理论资源量将是现有浅层资源的数倍至数十倍。一个中等规模的EGS项目（占地1-2平方公里）即可持续提供 5-10 MWe（兆瓦电） 的发电能力，对应的热功率在 25-50 MWt。

2. 空间分布

核心热田面积： 主要的九气台-温水热田，其有利的热储分布面积约为 30平方公里，县城核心区，硫磺泉为主，康养疗愈价值高，衍生出独特的"春浴"民俗。牛街乡的资源总量最具优势，适合大规模、多元化的开发。

地热出露点： 全县已发现的天然温泉出露点超过 100处，平均每10平方公里就有一处地热显示，分布密度极高。

热流密度： 在核心区，地表热流值可高达 100-120 mW/m²，远高于中国大陆地区平均值（约60 mW/m²），显示出极佳的能量聚集性。

3. 时间分布

输出极其稳定，不受昼夜、季节和天气变化的影响。

4. 利用方法

直接利用：温泉旅游与康养，农业温室供暖与水产养殖，城镇供暖。

前沿科技视角：

- 地热-太阳能联合系统：虽然地热能本身稳定，但其利用效率可以与其他可再生能源耦合而提升。例如，在日照强烈的白天，利用太阳能集热器预热补给水，再注入地热系统，可以“减轻”地热储层的负担，或者提高发电工质的初始温度，从而在整体上提高系统的全生命周期效率和可持续性。

- 中低温地热发电：对于洱源大量存在的80℃-150℃的地热流体，传统的闪蒸发电效率低。前沿技术如有机朗肯循环和卡琳娜循环发电技术，能够高效利用中低温热源进行发电，实现“热电联产”。

- 热电联产与梯级利用：这是最高效的利用模式。首先利用高温流体（>110℃）进行发电，发电后的尾水（70℃-80℃）用于区域供暖，再次降温后的水（40℃-50℃）供给温室和养殖池，最后回灌到地下。这种“温度对口，梯级利用”的模式能将地热能的综合利用率提升至70%-80%以上。

- 矿物提取：地热流体中常富含锂、铷、铯、硅等有价元素。通过膜分离、吸附法等先进提取技术，可以从地热卤水中提取高纯度矿物质，将地热田变为“液态矿山”，极大提升其经济价值。

5. 转化效率

传统的直接利用（如供暖、洗浴）的热能利用效率受限于换热器性能和系统设计，综合效率通常在50%-70%。若直接排放尾水，则效率极低。

地热发电的常规转化效率（将地热流体的热能转化为电能的效率）通常在 10% 到 20% 之间。

150°C 以上（高温资源）：效率约为 15% - 20%

100°C - 150°C（中温资源）：效率约为 8% - 12%

发电效率提升：ORC系统对中低温地热流的发电效率可达8%-12%，卡琳娜循环因其使用氨水混合工质，能更好地匹配热源的温度变化，效率可比ORC再高10%-20%。

全系统能量利用效率：通过前述的梯级综合利用模式，将单一的热能消耗转变为“发电+供暖+农业+工业”的多级利用，系统的整体能量利用效率可以超过80%。

同轴深井换热技术：这是一种“取热不取水”的闭环技术，通过向深井中注入循环工质与岩石换热，几乎100%的流体被循环利用，避免了流体消耗和化学污染，虽然初始投资高，但长期运行的能量回报率和环境效率极高。