1. 能量密度

温度范围：

地表温泉温度普遍在40℃ - 90℃之间，地下2000米以浅的地热流体温度可达150℃以上，部分区域超过200℃，具备发电潜力。

年平均可用的热能功率：

如果仅考虑天然补给和可持续开采部分，其可持续开采的热能功率潜力估计可达 80-100 MW（兆瓦）。

前沿科技视角（未来愿景）：

如果应用增强型地热系统技术，开发深度3000-5000米、温度>150℃的干热岩资源，其理论资源量将是现有浅层资源的数倍至数十倍。一个中等规模的EGS项目（占地1-2平方公里）即可持续提供 5-10 MWe（兆瓦电） 的发电能力，对应的热功率在 25-50 MW。

大理州洱源县地表至埋深3500m范围内的干热岩资源量约合5．69×108吨标准煤，埋深3500m至7000m范围内的干热岩资源量约为9．16×1010吨标准煤，总资源量约为9．22×1010吨标准煤，具有良好的地热资源开发前景。[毛倩菲. 云南洱源县地热资源三维地质建模及干热岩资源量计算[D]. 北京:中国地质大学(北京),2024.]

2. 空间分布

核心热田面积：

主要的九气台-温水热田，其有利的热储分布面积约为 30平方公里，县城核心区，硫磺泉为主，康养疗愈价值高，衍生出独特的"春浴"民俗。牛街乡的资源总量最具优势，适合大规模、多元化的开发。

地热出露点：

全县已发现的天然温泉出露点超过 100处，平均每10平方公里就有一处地热显示，分布密度极高。

主要热田/集中区：

牛街热田：县境北部。出露高温温泉，地热井口温度高。

右所-三营热田：

县境中部，地热活动强烈，温泉众多，是当前旅游开发和农业温室利用的主要区域。

九气台片区：靠近县城，以“硫磺温泉”著称。

热流密度：

在核心区，地表热流值可高达 100-120 mW/m²，远高于中国大陆地区平均值（约60 mW/m²），显示出极佳的能量聚集性。

在研究区域内，大地热流值的丰沛表明这里蕴藏着巨大的地热资源潜力，普遍超过了90Mw／m2的标准[毛倩菲. 云南洱源县地热资源三维地质建模及干热岩资源量计算[D]. 北京:中国地质大学(北京),2024.]

茈碧湖地热田地温场呈条带状分布,受金沙江—洱海断裂带控制,构成二元热储结构:上部为第四系冲湖积层孔隙型层状热储(面积3.696km2)、下部为盆地基岩裂隙型带状热储(面积2.4km2)。经评价,热田地热水资源总量为2.971×1014 kJ,有效资源总量为7.322×1012 kJ,发电量为2321 kW。热田地热水允许开采量为10048.6 m3/d。为地热水资源开发利用与保护提供重要依据。[大理洱源茈碧湖地热田热水资源评价[J]. 云南地质,2012(1):89-92.]

洱源地区地热水资源丰富，分布范围广。洱源盆地主要位于剑川．下关．金平高温地热带内，水热活动主要分布在牛街．三营、洱源．炼城、下山口一右所等三个区域内[50]。区内温泉呈带状分布，多且分布广，拥有热泉、热水泥塘、人丁钻井等形式的丰富地热显示。共有55个温泉点，包括18处自然流露温泉，37处人工温泉井。牛街一三营片区共有24处温泉，包括10处自然温泉和14处人工温泉。水温一般在60～75℃，最高可达到80℃；洱源县城．炼铁片区共有10处温泉，包括2处自然泉和8处人工温泉。水温一般在63～70℃，最高可达到88℃；下山口．右所片区共有21处温泉，包括2处自然泉和19处人工温泉。下山口及坡头村一带水温一般在36～60℃。[张晓晗. 基于GIS的地热有利区预测--以大理洱源地区为例[D]. 北京:中国地质大学(北京),2024.]

3. 时间分布（稳定性）

长期稳定性： 不受昼夜、季节和天气变化的影响。

短期波动：

在自然状态下，单个温泉的流量和温度可能会有极微小的季节性波动，但这对于工程化开发利用（如打井取热）的影响可以忽略不计。通过供需关系动态调节和科学回灌，可以确保地热田压力的长期稳定，实现可持续开采。

设备维护：

腐蚀和结垢是地热能利用过程中常见的问题。因地热水中含多种离子，矿化程度高，尤其是氯离子，通过电化学反应腐蚀管道、深井泵、换热器等装置与设备，需投入大量资金对其进行维修以保证正常发电。现多采用涂防腐层、选择防腐材质、充氮注硫等方法减轻腐蚀现象。结垢是地热水利用过程中的另一大难题，该难题也与地热水的成分有关。在地热岩附近高温高压的环境下，地热水可溶解多种可溶性矿物质，但在提至地面的过程中，随着周围温度、压力的变化，可溶性矿物质逐渐析出并附着于管道等设备表面，形成垢层，降低地热水的流动性与传热器的传热效率。目前，常见的防垢技术包括添加化学阻垢剂、电磁场等物理除垢、涂层防垢等。[李克勋, 宗明珠, 魏高升. 地热能及与其他新能源联合发电综述[J]. 发电技术, 2020, 41(1): 79-87 doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.19013]

通过新材料的应用和 AI+机器人协作维护，能够实现长期稳定运转。

如果遇到自然灾害，采用氢能、电能等备用能源也能通过人类机器协作进行修缮。

4. 利用方法

直接利用：

医疗洗浴与旅游：温泉度假、疗养

农业供暖：利用中低温地热水为种植模块和养殖模块供暖

（反季节蔬菜、花卉，甚至热带水果和热带动物等）。

城乡供水、供暖：为居民提供生活用热水以及冬季供暖。

联合供能：为嗜热藻类提供60摄氏度的生长环境，和生物质能生产结合

间接利用：

- 地热-多能联合系统：

虽然地热能本身稳定，但其利用效率可以与其他可再生能源耦合而提升。

例如，在日照强烈的白天，利用太阳能集热器预热补给水，再注入地热系统，可以“减轻”地热储层的负担。

同时，根据卡诺原理，热源温度越高，热机理论效率越高。可以通过太阳能、燃烧燃料等高品位热能提高发电工质的初始温度，从而在整体上提高系统的全生命周期效率和可持续性。

生物质能虽热量少，但温度高的优势不容忽视。赵波等提出将生物质燃气(生物质能的一种形式)与热量大、温度相对较低的中低温地热能相结合，用于联合发电，具有良好的经济可行性，并大大提高发电功率。生物质原料(如秸秆等)经酸化水解、厌氧发酵后生成生物质燃气，进入燃气锅炉燃烧，对已经受到地热水加热的低沸点工质进行二次加热，使之由饱和蒸汽转为过热蒸汽，随后进入发电机组实现热能–机械能–电能的转变。该系统的设计思路经热力循环性能分析和发电成本评估，结果表明发电功率可达单一地热发电系统的4.1倍，发电成本可随生物质能利用分数的提高而大幅度降低。[李克勋, 宗明珠, 魏高升. 地热能及与其他新能源联合发电综述[J]. 发电技术, 2020, 41(1): 79-87 doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.19013]

- 高温地热发电：

闪蒸发电： 适用于温度在150℃以上的高温热水田。将高温地热水引入低压罐，部分热水迅速“闪蒸”成蒸汽，推动汽轮机发电。

- 中低温地热发电：

对于洱源大量存在的90℃-150℃的地热流体，传统的闪蒸发电效率低。

双循环发电（ORC）：地热水通过换热器加热一种低沸点工质（如异丁烷），工质汽化推动涡轮机发电。这种方式可以充分利用不能直接闪蒸的中低温资源，提高整体利用率。

- 联合梯级利用：

这是对整个系统的规划和补充。首先利用高温和较高温流体（>90℃）进行发电，发电后的尾水（70℃-80℃）用于区域供暖，再次降温后的水（40℃-50℃）供给种植模块和养殖模块，最后回灌到地下。这种“温度对口，梯级利用”的模式能将地热能的“综合利用率”提升至70%-80%以上。

- 矿物提取：

地热流体中常富含锂、铷、铯、硅等有价元素。通过膜分离、吸附法等先进提取技术，可以从地热卤水中提取高纯度矿物质，将地热田变为“液态矿山”，极大提升其经济价值。

5. 转化效率

闪蒸法：

双级扩容法工艺流程以及设备相对复杂，但系统转换效率大大提高，在相同冷热源的条件下，热效率可提高20%~30%。[刘广林, 吕鹏飞. 简述地热发电利用形式 [J]. 科技创新导报, 2013, (28): 68.]

而已经成熟的单级扩容法工艺效率低于 10% [刘广林, 吕鹏飞. 简述地热发电利用形式 [J]. 科技创新导报, 2013, (28): 68.] ，因此我们把闪蒸法的效率按 25% 计算。

双循环法：

以热效率为优化目标函数,通过模拟对比得出，当蒸发温度为111℃，一级闪蒸温度为100℃，二级闪蒸温度为95℃，干度为0.9时，系统获得最大热效率为14.82%，对应的预热器出口热源水温度为80.46℃。[蒋执俊. 有机朗肯闪蒸地热发电系统性能影响模拟及试验研究[D]. 浙江:浙江大学,2023.]

二氧化碳工质流（远景）：

未有明确效率数据，但采热效率较高，化学惰性大，腐蚀风险较小，可在储层中封存CO2，适用于低渗透干燥地质条件，表现出明确的优越性，可作为远景规划和技术储备。[秦佐己,金轶斌,胡俊杰,等. 超临界二氧化碳增强型地热系统研究综述[J]. 安全与环境工程,2025,32(4):1-11. DOI:10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.20241102.]

超临界CO2循环在地热与太阳能混合系统中也发挥着重要作用，有效地耦合较低温度的地热和较高温度的太阳能热，系统热效率得以提高，㶲效率也比单独的太阳能热的循环系统提高了5%~10% [郑开云, 黄志强. 基于超临界CO2循环的地热与太阳能混合系统研究[J]. 新能源进展, 2018, 6 (1): 62- 68.]

同轴深井换热技术（远景、环保考虑）：

这是一种“取热不取水”的闭环技术，通过向深井中注入循环工质与岩石换热，几乎100%的流体被循环利用，避免了流体消耗和化学污染，虽然初始投资高，但长期运行的能量回报率和环境效率极高。

注：由于信息获取渠道有限（不可能进行实地考察），洱源县地下热水的具体参数无法精确获得，故本文给出范围并从低估计。

以闪蒸法为例，取 25%的效率，为产生每年700万千瓦时的电力，需要每小时给出约 28吨热水用于发电。

根据已有的数据来看，牛街乡热田能提供800立方米/小时的中低温热水，只需要 30立方米/小时不到的高温水（直接钻孔进入地层开采）发电，就能年产约700万千瓦时。此处计算未考虑中低温发电和联合梯级利用，因此该方案完全可行。

参考文献：

李娜娜,陶诚,孔彦龙,等.全球地热发电现状与研究进展[J].热力发电,2024,53(06):1-11.DOI:10.19666/j.rlfd.202402020.

杨乐.太阳能-地热联合发电系统集成及优化研究[D].华北电力大学,2024.DOI:10.27139/d.cnki.ghbdu.2024.000834.

骆超,马伟斌.单级和两级地热发电系统能量转换分析[J].科技导报,2014,32(14):35-41.DOI:CNKI:SUN:KJDB.0.2014-14

毛倩菲. 云南洱源县地热资源三维地质建模及干热岩资源量计算[D]. 北京:中国地质大学(北京),2024.

大理洱源茈碧湖地热田热水资源评价[J]. 云南地质,2012(1):89-92.

张晓晗. 基于GIS的地热有利区预测--以大理洱源地区为例[D]. 北京:中国地质大学(北京),2024.

李克勋, 宗明珠, 魏高升. 地热能及与其他新能源联合发电综述[J]. 发电技术, 2020, 41(1): 79-87 doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.19013

刘广林, 吕鹏飞. 简述地热发电利用形式 [J]. 科技创新导报, 2013, (28): 68.

张诚.低品位余热有机朗肯循环综合性能评估与实验研究[D].重庆:重庆大学, 2018.

秦佐己,金轶斌,胡俊杰,等. 超临界二氧化碳增强型地热系统研究综述[J]. 安全与环境工程,2025,32(4):1-11. DOI:10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.20241102.

郑开云, 黄志强. 基于超临界CO2循环的地热与太阳能混合系统研究[J]. 新能源进展, 2018, 6 (1): 62- 68.

蒋执俊. 有机朗肯闪蒸地热发电系统性能影响模拟及试验研究[D]. 浙江:浙江大学,2023.