1. 电力储能 (7.5 GWh)

能量密度：大型锂离子电池系统的能量密度（包括冷却、消防、逆变器等辅助系统）大约在150 - 300 Wh/L 之间。我们取一个中间值200 Wh/L或200,000 Wh/m³。

体积计算：

总能量 = 7,500,000,000 Wh

所需体积 = 总能量 / 能量密度 = 7.5e9 Wh / 2e5 Wh/m³ = 37,500 m³

面积估算：

占地面积 ≈ 11,120 平方米(约1.1公顷)。

2. 氢储能 (1 GWh)

氢气质量：

1,000,000 kWh / 33.3 kWh/kg ≈ **30,000 kg** (30吨氢气)

体积与空间：

在35MPa下，密度约25 kg/m³。

所需容积 = 30,000 kg / 25 kg/m³ = 1,200 m³。

但高压容器不能紧密堆放。

这些储罐需要巨大的安全间距。占地面积估计约为5,000 - 8,000平方米(约0.5 - 0.8公顷)。

小结：1 GWh氢储能约需储氢容积1,200 m³，但由于安全要求，占地面积可能与电池相当或更大，约0.5-0.8公顷。

3. 生物燃料储能 (1.5 GWh)

能量换算：

生物柴油的低热值约为10 kWh/L，密度约0.88 kg/L。

总能量 1,500,000 kWh。

需要生物柴油体积=1.5e6 kWh / 10 kWh/L = 150,000升(150 m³)。

仅存储这150 m³的燃料罐，占地面积很小，可能只需几百平方米。

| 储能类型 | 储能容量 | 核心设施所需空间 | 核心设施所需面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 7.5 GWh | 37,500 m³ | 1.1 公顷 |
| 氢能 | 1 GWh | 1,200 m³ | 0.5-0.8 公顷 |
| 生物燃料 | 1.5 GWh | 150 m³ (储罐) | 0.1 公顷 (储罐) |